河南省人民医院4号病房楼呼叫系统

采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：SYZBB-2021040

项目名称：河南省人民医院4号病房楼呼叫系统项目

采购人： 河南省人民医院(盖章)

2021年8月

# 第一部分 采购公告

河南省人民医院4号病房楼呼叫系统项目采购公告（第二次）

一、项目概况

1.1项目名称：河南省人民医院4号病房楼呼叫系统项目

1.2项目位置：郑州市金水区纬五路7号。

1.3本次招标为河南省人民医院4号病房楼呼叫系统项目设备的采购、指导施工安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他维修保养服务。

1.4本项目施工过程中设备的购置、运输、调试及垃圾清运，直至通过验收合格所产生的一切费用等均由中标人承担。

1.5本项目共一个标包：

| 序号 | 项目内容 | 病区 | 病房数量 | 病床数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房呼叫系统 | 5 | 150间 | 559张 |
| 注：具体参数及内容详见招标文件 |  |  |  |  |

1.6项目缺陷责任期：2年。

1.7工期要求：30日历天。

1.8质量要求：合格

二、投标人的资格要求：

2.1凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内外单位均可参加投标。

2.2具有产品生产的相关资质和生产许可证,提供的产品符合国家标准和用户的要求。需要提供证明文件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.3生产厂家产品授权书（三级以内代理）。

2.4提供的资格、资质文件和业绩情况真实有效，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年（2019或2020年）经审计的财务报告或银行出具的资信证明，有依法缴纳税收的良好记录。

2.5遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.6投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.7在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响投标及履约能力的情形。报名人在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“中国政府采购网”网站查询中不得存在被列为失信被执行人的情形。

2.8投标人在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响投标及履约能力的情形。

2.9对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目采购响应活动。【查询渠道： www.creditchina.gov.cn】附网站查询网页截图。需有查询日期，查询时间不得早于采购公告发布之日。

2.10本项目不接受联合体投标。

三、报名时需提供以下资料

3.1投标公司有效的“一证一码”营业执照或“三证合一”的营业执照副本原件

3.2具有产品生产的相关资质和生产许可证,提供的产品符合国家标准和用户的要求。需要提供证明文件：

3.3投标人如为代理商，需提供投标产品生产厂家出具的授权书及质保函原件。

3.4法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人身份证明文件；

3.5提供设备的相关注册证或备案证；（如该设备有）；

3.7投标公司在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“中国政府采购网”网站的查询结果；

3.8提供近一年（2019或2020年）经审计的财务报告或银行出具的资信证明；

3.9报名时需在本公告“附件1”处下载（后勤信息类）河南省人民医院投标报名登记表，该表必须认真如实填写，否则报名不予受理。

以上资料扫描件并加盖公章发于邮箱（hnsychang@foxmail.com），邮件主题为“河南省人民医院4号病房楼呼叫系统项目（第二次）+公司名称报名资料”，采购人拒绝报名人借用或挂靠他人单位资质报名，一经发现，取消报名人资格。

四、联系事宜

1.报名方式：邮件报名

2.报名时间：2021年08月13日至2021年08月19日（节假日不办公）

工作时间：上午8:00至12:00  下午3:00至6:00

3.联系方式：0371—65580108（采供办)

五、采购文件的获取

1.采购文件见本公告附件2“采购文件”，请各意向投标单位自行下载获取。

2.开标时间：在报名结束后根据报名公司预留的邮箱另行通知。

六、发布公告的媒介

本次公告在《河南省人民医院网站》上发布。其他网站转载仅供参考，采购人不承担责任。

七、附件

附件1 （后勤信息类）河南省人民医院投标报名登记表

附件2 采购文件

## 第二部分投标人须知

### 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 采购人：河南省人民医院 地 址：郑州市黄河路与经二路交叉口 联系人：常女士 电 话：0371-65580108 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 河南省人民医院4号病房楼呼叫系统采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 河南省人民医院4号病房楼呼叫系统项目的采购、指导安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及其他维修保养服务。 本次招标范围仅为设备采购，不包括安装，中标单位需出具设备安装布线图并全程技术指导安装调试。 |
| 1.3.2 | 交货期 交货及安装点质量要求质保期 | 设备交货期：自接到招标人通知后30日历天 交货及安装地点：河南省人民医院或招标人指定地点 质量要求：符合行业制造质量及安装标准。 质保期：24个月 |
| 1.4.1 | 投标人资格 要求 | 1凡具有法人资格，有生产或供应能力的国内外单位均可参加投标。 2具有产品生产的相关资质和生产许可证,提供的产品符合国家标准和用户的要求。需要提供证明文件： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。 3生产厂家产品授权书（三级以内代理）。 4提供的资格、资质文件和业绩情况真实有效，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年（2019或2020年）经审计的财务报告或银行出具的资信证明，有依法缴纳税收的良好记录。 5遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。 6投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 7在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响投标及履约能力的情形。报名人在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“中国政府采购网”网站查询中不得存在被列为失信被执行人的情形。 8投标人在全国企业（市场主体）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其它影响投标及履约能力的情形。 9对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目采购响应活动。【查询渠道： www.creditchina.gov.cn】附网站查询网页截图。需有查询日期，查询时间不得早于采购公告发布之日。 10本项目不接受联合体投标。 |
| 2.1 | 购买招标文件 | 招标文件费用：0元。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不要求 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.5 | 投标企业在报名时必须提供的资料 | 1.投标公司有效的“一证一码”营业执照或“三证合一”的营业执照副本原件 2.具有产品生产的相关资质和生产许可证,提供的产品符合国家标准和用户的要求。需要提供证明文件： 3.投标人如为代理商，需提供投标产品生产厂家出具的授权书及质保函原件。 4.法定代表人身份证或法人授权委托书及被授权人身份证明文件； 5.提供设备的相关注册证或备案证；（如该设备有）； 6.投标公司在“信用中国”“国家企业信用信息公示系统”“中国政府采购网”网站的查询结果； 7.提供近一年（2019或2020年）经审计的财务报告或银行出具的资信证明； 8.（后勤信息类）河南省人民医院投标报名登记表 |
| 3.6.1 | 备选投标方案 | 不允许投标人提交备选投标方案。 |
| 3.7.3A | 投标文件要求 | 纸质投标文件须单独装订成册，且均按下列要求提供： - 正本壹份、副本伍份、 未加密电子投标文件壹份（u盘，电子版须与纸质版一致）。 - 投标文件的正本和副本应密封在同一个包封中，加贴封条，并加盖投标人单位章。 - 投标文件均应采用胶装方式装订成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，并标注正本/副本。 - 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、且逐页标注连续页码。 5）当纸质版投标文件、电子投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。 6）为方便开唱标，请单独封装一份“投标报价一览表”。 |
| 3.7.3 | 纸质版投标文件密封要求 | 封套上应标明 招标人名称：河南省人民医院 招标人的地址：___________ （项目名称、招标编号）投标文件 投标人名称：_________ __ 投标人的地址：_______ ____ 投标人的邮政编码：___________ 在年月日时分前（北京时间）不得开启 |
| 4.2.1 | 投标文件递交地点及投标截止时间 | 投标文件递交地点： 投标截止时间: 2021年 月 日 时 分（北京时间，下同） |
| 5.1 | 开 标 | 开标时间: 年 月 日时分 |
| 5.2 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 5.2.1 | 评标展示 | 开标现场各投标厂家需携带样机向评委展示并介绍设备功能 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员为5人 |
| 6.3.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人人数：1-3名。 |

第二部分 投标人须知

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关

法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平

台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1 项规定的投标截止时间不足15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1 项规定的投标截止时间不足15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：请按照以下内容提供投标文件，正本1份，副本4份

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标公司的法人营业执照副本（复印件）；

（4）投标公司如果是代理商，须提供制造厂商或国内经销商的授权书；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料，本次投标产品的彩页及详细参数和使用说明书；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

投标文件制作要求：

- 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在两个单独的密封袋中，且在密封袋上标明“正本”“副本”字样。

- 投标文件须密封投送。正本中所有资料需加盖投标公司公章，密封要加盖密封章，否则按无效投标对待

为方便开标唱标，投标人应将投标报价一览表另外单独制作一份，并密封提交，在密封袋上标明“投标报价一览表”字样。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4 款、第5.3 款和第7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

### 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三部分评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 综合评估，按照综合得分从高到低 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签 字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证 明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各 方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  |  | …… | …… |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 |  | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有 效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  |  | 投标设备制造商的资质 要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | …… | …… |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
|  |  |  | …… | …… |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：20分 技术部分：45分 投标报价：35分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 有效投标人报价的算术平均值（当有效投标人超过5家时，去掉一个最高报价和一个最低报价；当有效投标人少于5家（含5家）时，以所有有效投标人报价的算术平均值）作为评标基准值。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） |  | 商务评分 标准 | 投标品牌业绩（6分） | 2018年以来与本次投标同品牌的呼叫系统销售业绩，单份合同金额在50万每提供一份销售业绩合同得2分，最多得6分。（0-6分） |
|  |  |  | 人员培训计划及售后服务承诺（9分） | 1、人员培训计划。（0-2分） 2、技术服务承诺。（0-2分） 3、质保期内服务承诺。（0-3分） 4、质保期24个月，每延长24个月得1分，最多得2分。（0-2分） |
|  |  |  | 优惠条件（5分） | 评委根据投标人提出的优惠条件内容从优到劣排名，按排名顺序在（0-5分）范围内酌情打分。 |
| 2.2.4 （2） |  | 技术评分 标准 | 投标产品技术要求（20分） | 根据投标的设备基本性能配置是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，基本性能满足或高于要求得满分。基本性能中打“★”号的性能指标必须满足，否则废标。基本性能中打“▲”号的性能指标每有一项负偏离的扣4分。没有注明的性能指标负偏离的每有一项扣2分，扣完为止。要求提供索引表，并认真编制好页码，以方便评标专家找到相应的打分及证明材料，未按要求制作，由此引起的失分，将由投标单位自行承担。 |
|  |  |  | 产品质量 证明文件（11分） | 投标生产厂家相关产品的质量、环境、监测、著作等认证证明（开标时提供加盖单位公章复印件） 1、所投产品通过ISO9001质量管理体系认证的得3分（复印件加盖制造厂家公章）。 2、因涉及无线电管理所投产品获得国内信息产业部的型号核准证的得5分（复印件加盖制造厂家公章）。 3、所投产品具有病床呼叫系统实用新型专利证书；（复印件加盖投标供应商公章），得2分。 4、所投产品具有病床呼叫系统外观专利证书（复印件加盖投标供应商公章），得1分。 |
|  |  |  | 施工方案（8分） | 1、现场指导人员的保证措施；（0-2分） 2、项目人员配备（项目负责人、技术人员）；（0-2分） 3、主要调试测试设备；（0-2分） 4、调试、验收方案与计划；（0-2分） |
|  |  |  | 厂家售后服务能力（6分） | 1、投标产品生产厂家在当地设立相应的技术支持及售后服务网点，在郑州设有分公司(需提供生产厂家分公司营业执照副本复印件。（0-2分） 2、具有售后服务机构和备品备件库，以确保设备使用地点的用户能够得到及时优质的售后服务。（0-2分）； 3、设备生产厂家具备15年及以上的同类产品生产经验，提供证明文件（以提供投标产品生产厂家营业执照复印盖章件为准）；（0-2分） |
| 2.2.4 （3） |  | 投标报价 评分标准 | 偏差率 | 偏差率保留到末位整数，四舍五入 |
|  |  |  | 报价得分（35） | 投标人的投标报价与评标基准价相等者得25分，投标报价高于评标基准价的，按每高于评标基准价1%扣1分的比例从25分的基础上扣分，最多扣10分；投标报价低于评标基准价的，按每低于评标基准价1%加1分的比例从25分的基础上加分，最多加10分，投标报价低于评标基准价10%（不含10%）的，从35分基础上扣分，每再多1%扣1分，扣到20分为止。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章

第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，

以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除

外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项

合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个

别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同

类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构

成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低

的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四部分 技术要求

# 一、业务需求

医护患呼叫信息系统是医院建设与发展的需要，构建一个便捷的、稳定的业务系统，从需求出发主要体现在如下方面：

（一）从病人角度：病人可以快速地查阅与自己相关的各种信息；通过全面的病区覆盖，通过各种方案避免出现覆盖不到位、漏呼的情况出现，使病人的需求可以及时得到处理。

（二）从护理管理角度：可提供护士绩效考核、科室护士配比、科室呼叫响应率等详细数据，有效支持护理管理工作；通过呼叫监控，呼叫记录等功能，能有效减少医患纠纷的发生。

（三）从护理业务角度：通过床头卡与呼叫器的有机结合，为护士大大减少日常的工作量；通过病区内各个点位的多点呼叫功能，能使护士不论在病区内任何位置都能收到病人的呼叫，防止出现漏接的情况。

# 二、软件及设备需求清单

中心有呼叫系统升级需求的临床科室共5个， 150个病房559个床位，每个病区都有护士站，实现每个床位和护士站值班室建立一套完整、完善的医院服务呼叫系统。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼叫服务器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 床头分机 | 台 | 559 | 与呼叫手柄配套 |
| 3 | 紧急呼叫分机 | 台 | 146 |  |
| 4 | 门口分机 | 台 | 150 |  |
| 5 | 走廊显示屏 | 台 | 10 |  |
| 6 | 医护主机 | 部 | 5 | 含电源 |
| 7 | 医护副机 | 部 | 5 | 含电源 |
| 8 | 病区医护管理系统（呼叫系统后台） | 套 | 5 |  |
| 9 | 系统数据处理器 | 台 | 5 |  |
| 10 | 信息发布控制器 | 台 | 5 |  |
| 11 | 交换机 | 台 | 以实际投标设备为准 | 24/48口标准交换机。 病房按照床头分机数量布线 |
| 12 | 服务器 | 台 | 1 | 已自身设备要求配置 |
| 13 | 系统管理软件 | 套 | 1 |  |

# 项目技术重点

说明：“★”项为关键条款，有一项不满足废标；“▲”项为重要条款，正负偏离时加权。

★（一）技术结构：提供高可靠性解决方案，服务端采用双机架构或其它冗余方案，系统后台的管理端以B/S架构的方式呈现，局域网内PC可以通过专有客户端或浏览器访问软件系统（客户端和浏览器支持Windows XP和Windows7操作系统），通过不同用户的管理权限，可对系统后台进行管理操作。能够在同一平台下实现呼叫、健康宣教、医疗信息发布等功能。各个功能模块可统一管理或独立运行。

★（二）投标人所提供的呼叫软件能够与中心现有HIS系统进行数据对接，兼容性良好，可支持多个系统数据源，支持视图和Webservice接口。病人的基本信息、护理信息、手术信息等与呼叫信息系统对接，床头信息实现自动显示。

（三）中标人提供呼叫系统与HIS接口开发程序，接口开发费用包含在该项目中。

（四）系统应具有良好的扩展性，具有多种通讯连接功能，支持后续功能扩展服务。

（五）本次所招标系统需具备对病房呼叫、护理提醒、健康宣教模块的数据进行存储和定期备份的功能，以供中心后期使用。数据导出时间及存储位置可由我院自行设定，此功能可通过数据库自带软件或第三方软件实现。

（六）所有终端以标准IP网络组网连接，设备操作系统采用Android4.0及以上系统，终端设备具有看门狗或者类似电路，具备一键断电重启的功能。

同时投标方需要提供相应的终端设备供电技术方案和产品的容灾解决方案。供电设备不单独列出采购型号，随同设备一并提供。

（七）系统软件可将音/视频、图片、文字等多媒体素材发布到各显示屏上，能够实现各种素材的同屏、混合播放；投标商需提供不少于3种发布界面满足使用，并可将视频、信息等组合后进行发布，并在投标文件中提供界面照片。

（八）投标人应承诺中标后，在项目实施过程中，结合科室相关需求，提供满足医院科室工作流程应用的系统二次软件开发服务。

（九）投标人须提供智能化、视频化的健康宣教功能。系统后台的操作内容主要包括：视频编辑、视频管理、分类管理、科室管理、播放量等相关功能。

▲（十）系统应具备定时自动巡检功能，可方便地找到故障设备，提高系统稳定性，并且系统的升级必须简单方便，可通过管理软件对单种设备的固件程序进行整体更新升级，更新升级的过程是静默的，设备的升级过程中除升级的设备本身外，其他所有设备均可正常工作。同时还可通过设备的接口对该设备进行在线固件程序升级，其系统整体的易维护性较高。

# 硬件技术规格及要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 床头分机 与手柄 | 559 | ★1.可定制开发需显示的病人、医护、护理信息 | 床头分机与手柄配套 |
|  |  |  | 2.床头分机5英寸及以上TFT数字彩色液晶显示屏，支持多点触控，可实现全触摸操作电容屏 |  |
|  |  |  | 3.屏幕亮度级别可调：可根据一天不同的时间段，自动调节液晶背光亮度，并可以在设备上手动开/关液晶屏 |  |
|  |  |  | 4.分辨率：480×800及以上像素 |  |
|  |  |  | 5.优先选择有线方式接入系统，程序可在线升级。 |  |
|  |  |  | 6.呼叫对讲、换药呼叫服务，可与医护主机和副机实现呼叫联机。 |  |
|  |  |  | ▲7.支持图像、视频、音频和文字传输，信息页可支持多页显示 |  |
|  |  |  | ▲8.首页显示：患者姓名、性别、年龄、住院号、病情、护理等级、过敏、隔离、护理注意事项等重要信息，可翻页查询费用、诊断、护理等信息 |  |
|  |  |  | 9.可接收管理平台自由定制及发布宣教内容、提醒内容等到床头分机，支持音视频等格式 |  |
|  |  |  | 10.床头分机带直插式呼叫手柄，手柄采用独立按键，手持话筒功能 |  |
|  |  |  | 11.手柄线要求0.8m弹簧线，最长可拉伸至2m |  |
|  |  |  | 12. CPU：ARM四核,主频≥1GHz；内存≥1GB；内置存储器存储≥8GB；基于Android 4.0及以上系统，可定制开发，内置看门狗或者类似电路，确保整机故障（含软件）系统可自动恢复。 |  |
| 3 | 紧急呼叫 分机 | 146 | 1.配有拉绳，在病人跌倒时亦可通过拉绳进行呼叫 |  |
|  |  |  | 2.具有复位按键，便于病人在误按时主动取消报警 |  |
|  |  |  | 3.触发时设备本身需要有声音或灯光提示 |  |
|  |  |  | ▲4.需要防潮，防泼溅，提供相关证明材料 |  |
| 4 | 门口分机 | 150 | ★1.基于Android4.0及以上系统，可定制开发 |  |
|  |  |  | 2.门口分机需要7英寸及以上TFT数字彩色液晶显示屏，采用多点触控电容屏，可实现全触摸操作 |  |
|  |  |  | 3.分辨率：800×480及以上像素 |  |
|  |  |  | 4.亮度：亮度级别可调 |  |
|  |  |  | 5.优先选择有线方式接入系统，程序可在线升级。 |  |
|  |  |  | ▲6.支持图像、视频和文字传输，可显示照片 |  |
|  |  |  | 7.呼叫转移并接听：可以将其他病房呼叫转移到护士所在房间 |  |
|  |  |  | 8.自动调节背光灯显示：可根据一天不同的时间段，自动调节液晶背光亮度 |  |
|  |  |  | 9.在不同的时间点可自动调节报号音量 |  |
|  |  |  | 10. CPU：ARM四核,主频≥1GHz；内存≥1GB；内置存储器存储≥8GB；基于Android 4.0及以上系统，可定制开发，内置看门狗或者类似电路，确保整机故障（含软件）系统可自动恢复。 |  |
| 5 | 走廊 显示屏 | 10 | 1.双面高清液晶屏或双面Φ3-Φ5 LED点阵屏，最少可显示满屏6个汉字 |  |
|  |  |  | 2.需支持语音播报 |  |
|  |  |  | 3.常态下显示时间、日历（支持授时系统授时） |  |
|  |  |  | 4.病房呼叫时，循环显示呼叫内容。卫生间紧急呼叫时，能显示呼叫的房间号和呼叫类型 |  |
|  |  |  | 5.需显示增援呼叫位置 |  |
|  |  |  | 6.需显示护士定位位置 |  |
| 7/8 | 医护主/副机 | 5 | 1.最大接入分机数不受限 |  |
|  |  |  | 2.正常响铃时距医护分机2m的距离响铃声不小于70dB |  |
|  |  |  | 3.带医护接听对讲功能，可进行接听和对讲 |  |
|  |  |  | 4.可以与床头分机、值班分机，通话对讲，支持直接拨打无需对方操作接听 |  |
|  |  |  | 5.支持语音报号，并支持在不同的时间点可自动调节报号音量 |  |
|  |  |  | 6.呼叫本机时，可以免提操作，也可以摘机与主呼方通话 |  |
| 9 | 系统数据处理器 | 5 | 1.支持扩展医护主机等设备 |  |
|  |  |  | 2．通过标准TCP/IP协议与机房服务器数据通信，获取HIS系统病房数据信息。 |  |
|  |  |  | 3．主机接口科连接床头分机、门口分机等设备。 |  |
|  |  |  | 4．具有振铃输出接口，科用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响。 |  |
| 10 | 信息发布控制器 | 5 | 1.对接病房护理白板，可设置显示多行显示病人呼叫信息，并显示等待队列 |  |
|  |  |  | 2.实时显示病房住院人数，出入院人数，住院病人手术安排。 |  |
|  |  |  | 3.实时显示病区公告信息、信息，病区宣教信息幻灯片等。 |  |
|  |  |  | 4.可手动/自动发布信息 |  |
| 11 | 网络交换机 | 若干 | 1.机架式24/48口二层交换机，24/48个100/1000M自适应以太网接口。 2.交换机背板容量不低于4.8Gbps。 3.交流220V供电，并且包含机架式安装套件。 4.优先国产品牌，技术指标可优于要求指标。 | 数量不足或者漏算，厂家自行补足。 |
| 12 | 服务器 | 一台 | 1、CPU：主频1.7GHz，六核及以上（英特尔至强铜牌处理器） 2、内存：≥32G，DDR4 2400M及其以上 3、硬盘≥2个，单个硬盘容量≥500G, 7200转及其以上(必要时使用双硬盘做RAID镜像) ，至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）。 4、USB：2.0接口≥2个，3.0接口≥2个 |  |

# 五、软件功能及要求

（一）项目重点要求

▲1.护士站可以通过专有客户端或浏览器访问软件系统，系统后台显示病员信息和呼叫信息；支持用户登录、权限管理、设备状态维护。即软件系统需为B/S架构；

▲2.与医院HIS系统对接后，患者的信息可以从HIS系统里面自动提取，如有更新，系统可以快速自动更新并发送到患者所在病房的门口分机和床头分机上；

▲3.带信息发布软件模块，支持床头信息和门口信息的自动发布；

4.带患者信息管理软件模块，支持患者信息的查询、登录和显示；

5.带设备管理软件模块，支持对下属设备的在线设置和状态查询；

6.实现实时多路语音通话功能；

7.实现床头分机界面模板可视化配置以及动态发布；

8.联网信息要求：可获取护士站编号、床号、房号、病案号、病人名称、性别、年龄、主任医生、病房组长、主管医生、护理级别、饮食方式、费用类别、病情、陪护、入厕方式、计量方式、隔离情况、过敏情况、诊断信息、是否加床等；

▲9.支持同病区设置多个护理分组，分组之间呼叫可设互不干扰，多个分组同时呼叫通话，支持可视化对分组设备进行配置；

10.开放第三方消息接口，支持第三方设备通过安全协议对病区进行广播、通知等；

（二）病房信息化系统

1.科室管理可对医院的科室进行管理操作，可实现科室的添加删除修改等功能，科室医护人员的修改配置。

2.该系统可实现病人信息的管理，自动同步床位信息和显示，支持手动床卡的修改等功能。

3.可实现对医院病区进行管理，包括对病区的添加、修改、删除、病床的管理等。

4.HIS系统数据提取：检查检验报告查询、费用查询等。

可将责任医护、住院患者信息更新到终端设备；

5.可以将医护人员编辑的公告、提醒等信息发布至终端设备；

6.收集患者意见、订餐等信息。

（三）数据库管理系统

1.实现对数据字典的添加、修改、删除等操作。

2.实现对医护信息的添加、修改、删除等操作。

3.可定义、更改数据模板。

（四）病房呼叫系统

1.区分床头呼叫、卫生间呼叫、增援呼叫等，当呼叫事件触发时，走廊区域、护士工作区域有相应的语音、灯光及文字提示；

2.多路语音通话，当有呼叫接入时，同时可通过其他设备接听呼叫，且各路呼叫之间可同时通话无干扰；

3.设备管理功能，该模块可实现对硬件设备的注册、设备系统升级、设备监控等功能。

# 六、项目实施要求

1.投标人应仔细阅读项目需求说明，对中心的相关安装现场进行详细勘察，出具详细技术方案（包括相应的终端设备供电技术方案和产品的容灾解决方案）。供电方案不能影响美观并考虑到散热对周边其它设备的影响，供电设备不单独列出采购型号，随同设备一并提供。

2.供应商需为本项目设立专门的实施人员服务队伍，并详细设计出项目实施计划。

3.施工中涉及设备带改造的不能对设备带中原有其他功能（包括设备带本身）造成影响，如有损坏需负责修复。

项目施工中涉及的线材、线缆及配套备件等所有项目实施必需的材料及设备均由乙方提供。

4.成交供应商应服从院方的管理，并保证施工不影响医院的正常业务。施工期应尽量安排在医院就诊时间以外，严格遵守医院各项规章制度及管理措施。

5.在改造过程中，为保证科室正常使用，要求投标供应商提供代通方案，确保患者在改造期间的临时呼叫不受影响。

6.详细实施进度要求如下：

（1）项目实施及工期

项目投标人应提供数据接口文件，业主可自主维护数据库；

工期：30个工作日内完成软件平台搭建及院内各系统接口和设备调试，并通过最终验收；

（2）项目实施方案

以甲乙双方签订合同之日起开始计算，具体如下：签订合同后20个工作日内提交详细实施建设方案，组织人员进场实施。对照工期要求，工程进度计划表需按照实际日期进行标注，每项工作的开始和结束日期能够在工程进度计划表中明确体现。

（3）质保及售后服务要求

本项目招标范围内的各软件服务，中标单位应保证在质保期内无偿委派至少1-2名专人驻场进行运维技术服务，免费质保服务期为2年（从项目最终验收通过之日起计算）。

中标单位应具备较高的售后服务能力，系统出现故障时，中标人应积极响应，提供7×24小时热线电话支持、远程网络支持、现场支持等服务方式；接到保修电话后，即时服务，2小时内给予明确响应并解决；针对重大故障，4小时内派遣有经验的维修工程师到现场提供免费维修服务，并尽快修复故障。

质量保证期到期后的服务：在质量保证期结束后，中标人还应提供有偿终身上门维修服务，10年内保证备品备件供应，每年各种设备在医院备件量不少于安装量的1%。

驻场人员需为公司正式员工，采购方有权提出对驻场人员的更换；供应商如需更换驻场人员需经过采购方同意。

项目验收前，驻场人员工作时间为5×8小时，节假日2小时响应，重大事件4小时内到场。

（4）管线接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密；

（5）需有专业资质的工程实施人员指导现场安装；

（6）中标单位应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细的调试培训记录，提供设备设计使用寿命。

（7）维修保障：需提供中文说明书，操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级。

（8）所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院信息系统无缝对接。

## 第五部分 合同主要条款

河南省人民医院4号病房楼呼叫系统

项目购置合同

甲方（买方）： 河南省人民医院

乙方（卖方）：

合同签订时间： 20   年   月   日

甲  方：                               乙  方：

地  址：                               地  址：

联系人：                               联系人：

电  话：                               电  话：

邮  编：                               邮  编：

甲方于   年   月   日对项目（招标编号：SYY-）进行招标，经过评审，并报院长办公会议批准，确定乙方为本项目的中标单位。根据招投标文件内容，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则达成以下条款：

- 乙方向甲方订购以下产品：

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额：￥元 大写：人民币元整 |  |  |  |  |  |  |

（以上价格为设备交钥匙价格，包括设备价、包装运输、保险、备品备件价、专用工具价、设备安装调试、设备调试检验费、报关费、人员培训费、技术服务费、设备验收及其他设备正式验收交付前的伴随发生费用）

配置及价格清单见附件，乙方保证按照上述配置向甲方提供原装、全新的设备。

二、交货方式：

本合同经双方签章生效后   日历天内，乙方须将货物保质保量运到甲方指定地点并调试安装完毕。

乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，乙方逾期交货超过10个工作日的，甲方有权终止合同，如甲方要求乙方继续履行合同，乙方自合同约定交货之日起，每延迟到货一天，按货款的1%赔付，甲方可直接在未付款中扣除，如造成甲方损失超过合同金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

验收时因包装不善引起的货物损失，由乙方承担。

验收标准依据国家标准、行业标准和专业标准，及符合乙方投标文件投标产品技术性能及配置偏离表所有内容，验收时由甲乙双方签字确认。

乙方在运输安装过程中对已完成工程造成损坏的费用由乙方全部承担。

三、付款方式：

1、甲方在货到安装验收合格后支付全部货款的95％，剩余5%的货款作为质量保证金，验收合格满  年后，经甲方设备管理部门确认合同条款执行无误后按规定程序无息支付给乙方。付款时乙方需向甲方开具合法合规的发票。

2、甲方通过银行划账方式支付款项，乙方收款账号资料如下：

开户行：

开户名：

账  号：

四、质保规定：

1、质保期内出现质量问题，乙方负责免费维护、修理，所有部件有效期内出现故障，乙方负责免费修理或免费更换新的所有部件（包括人工费、差旅费、相应备件费、运输费及维修备件储备等费用自行承担）。

2、自售出之日起15天内，售出的产品或配件出现性能故障时，甲方可选择退货、换货或修理，甲方要求退货时，乙方负责免费为甲方退货，相关费用由乙方承担（如：拆卸费、人工费及运输费等），并按发货票价格一次退清货款。

3、质保期内，产品出现性能故障，经两次维修，仍不能正常使用的，凭修理记录，乙方负责在7日内免费为甲方调换新的同型号同规格产品。若乙方无同型号同规格产品，甲方要求退货时，乙方负责免费为甲方退货，并按发货票价格一次退清货款。

4、质保期内，产品出现性能故障，符合上述换货条件的，甲方若不愿意换货而要求退货的，乙方负责退货。

5、在质保期内，配件出现性能故障，乙方负责在7日内为甲方免费调换新配件。配件更换两次后仍不能正常使用的，乙方负责免费为甲方退货，并按发货票价格一次退清货款。

五、售后服务：

1、本合同的质量保证期(简称“质保期”)自设备验收合格之日起计算。

2、整机质保期为个月，终身维修，维修期间提供备用机。

3、质保期后，设备维修按投标文件承诺执行。

4、乙方接到甲方报修通知小时内做出维修方案的决定，如小时内无法通过电话解决问题，维修人员在接到故障报告后小时内上门服务，不论是否为节假日，若不能按时到达现场,每出现一次扣除合同金额的 1 %作为违约金，所造成的损失须由乙方全部承担。

六、技术服务：

1、设备安装完毕后，乙方对甲方使用人员进行现场培训。

2、乙方向甲方提供设备详细技术、维修资料，以及进入维修诊断程序口令。

七、备 注：

1、乙方须响应并执行投标文件作出的优惠及服务承诺。

2、乙方负责办理该产品进场安装调试及使用的所有手续。

3、合同履行期及质保期中造成的自身人员及第三方人员人身伤亡及财产损失，由乙方自身承担。

八、本合同适用于中华人民共和国法律，因履行合同而发生的争执，由供需双方直接协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

九、本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，双方代表签字并加盖公章或合同章后生效。

十、合同未尽事宜，双方可签订补充协议及附件，补充协议、合同附件均为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方本项目招标文件和乙方本项目投标文件，作为合同的有效补充文件。

甲  方：河南省人民医院                        乙  方：

代表人：代表人：

日  期：                                       日  期：

第六部分 投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

投标人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、商务和技术偏差表

五、投标报价明细表

六、资格审查资料

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料

- 投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部 内容，愿意以人民币（大写    ）（¥）的投标总报价（其中，增值税税率为）提供（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明；

（3）授权委托书；

（4）商务或技术偏差表；

（5）分项报价表；

（6）资格审查资料；

（7）投标设备技术性能指标的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他资料

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

- 投标函附录

- 河南省人民医院4号病房楼呼叫系统项目投标报价一览表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 综合 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 病房呼叫系统 |  | 559套 |  |  | 须附投标报价明细表 |
| 总报价（小写） |  |  |  | 总报价（大写） |  |  |
| 投标品牌 |  |  |  |  |  |  |
| 项目期限 |  | 日历天 |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  | 采购人指定地点 |  |  |  |  |
| 响应有效期 |  | 响应截止之日起90日历天 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、综合单价为包含所有相关费用的单价。

- 必须附投标报价明细表，否则作无效标处理。

3、附件中涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

本次招标以人民币报价，供应商的报价（合价）应包括因承包本次采购项目所需的货物价款、质检（自检）、运输、装卸、调试、缺陷修复、验收、管理、风险、保险、税费、质保、培训及不可预见费用等一切费用。

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（单位公章）

年月日

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投标人：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

四、商务和技术偏差表

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 货物/部件名称 | 技术指标参数 要求 | 技术指标参数 响应 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：报价人应对照谈判文件技术要求，逐条如实填写所投产品的具体指标参数，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。技术指标参数响应栏如果原文复制谈判文件技术要求，可能会被视为无效报价。

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月  日

# 五、投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号、规格 |  | 技术参数 | 生产厂家 | 品牌及其产地 | 数量 | 单位 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 合 计 |  |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表格可自行扩展。

2.、综合单价为包含所有相关费用的单价。

3、附件中涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，

投标人（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

六、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人

须知第3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）近年财务状况表

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投

标人履约能力的因素。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投

标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后 附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（六）制造商授权书

制造商授权书

致：（招标人）

我单位（制造商名称）是按（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹授权按（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人的单位地址）的（投

标人名称）以我单位制造的（设备名称）进行（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：。

投标人名称：（盖单位章）制造商名称：（盖单位章）

签字人职务：签字人职务：

签字人姓名：签字人姓名：

签字人签名：签字人签名：

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术支持资料

主要包括：对本项目技术要点阐述、技术支持方案、技术措施和人力资源安排等。

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料